CR450圆筒座椅增加脚洞控制说明文档

概述：

现需要在已有座椅基础上，增加实现脚洞开关门及脚托功能。脚洞电机及控制器由威奥负责开发实现。脚洞开关门控制及脚托电机控制由纳兰机电实现。

物料准备：

Wogo连接器*2*2*6，脚托分线盒*6，脚托到分线盒线束*1*6，腿托到分线盒线束*1*6。

硬件：

不改变现有座椅硬件设备，需增加三孔wago连接器，实现总控与座椅和脚洞同时通讯。实现方式如下：

- 当前总控有两路485，分别与面向一位端的左侧三个座椅和右侧三个座椅通讯。现需要将6个座椅都接到同一个485，故需要使用连接器将总控485通讯口X4、两路座椅到总控的线束进行连接。

- 威奥实现脚洞控制器方式：暂定为两个控制器，一路负责一位端左侧四个脚洞，一路负责一位端右侧四个脚洞。

需要使用连接器将总控485通讯口X3和脚洞控制盒的两路线进行连接。

- 脚托电机接线暂定和现有腿托和靠背使用同一路485。将原有接到脚托电机上的DB9接头，接到分线盒上，分线盒出来两路线，一路接到脚托，另一路接到腿托。

注：总控有两路485通讯口，X4和X3，在总控上有标识，X3和脚洞通讯，X4和座椅主控通讯。

软件：

- 总控与脚洞控制器协议编写

  - 查看“脚洞通讯协议说明.md”文档。

- 总控实现功能：

  - 实时查询脚洞状态

  - 实时查询座椅状态

  - 实现动作逻辑

    - 座椅在坐姿状态下，按下一键平躺时，主控发送指令给总控，同时伸出脚托，总控给脚洞发送打开指令，其他情况脚洞和脚托一概不动作。

    - 当座椅处于躺平并且脚洞打开时，靠背电机小于X（待定）AD值时，主控发送指令给总控并且收回脚托，总控给脚洞发送关闭指令。

  - 错误处理

    - 当脚洞开关门错误时，发送停止座椅动作指令给主控。

- 主控实现动作：

  - 增加保护：目前腿托电机升起时，靠背电机在半躺区域动作时，可能出现两个电机碰撞风险。需增加保护功能：当靠背电机在危险区域动作时，先收回腿托电机在进行动作。

  - 当坐姿时按下一键平躺，发送对应指令给总控。

  - 当平躺时，检测靠背电机小于X（待定）AD值时，发送对应指令给总控。

  - 接收主控反馈的错误处理，当脚洞错误时，停止座椅动作。